Fourniture et pose de portes automatiques vitrées à 1 vantail coulissants et 1 vantail semi-fixe, de type PORTALP DIVA RS API Coulissante Simple ou équivalent, répondant aux exigences suivantes :

Le caisson hébergeant le mécanisme robuste sera en aluminium extrudé (finition laquage RAL ou argent anodisé), offrant une bonne accessibilité lors des opérations de maintenance. Il proposera une capacité autoportante. Hauteur du caisson 200 mm.

Le mécanisme d’entraînement des vantaux sera monté sur des rails équipés de silentblocs caoutchouc, limitant le bruit et les vibrations. Il sera composé de chariots de translation équipés de galets anti-dégondages et de suspensions réglables.

Le mécanisme sera fermé en ses extrémités par des flasques aluminiums assurant une finition parfaite et un maintien du capot en position fermée.

ALIMENTATION ELECTRIQUE ET MOTORISATION

Le système sera doté d’une alimentation à découpage 110V-230V fonctionnant en 50-60 Hz, à faible consommation et s’adaptant à tous les réseaux.

La motorisation sera de type Brushless (sans balai) pour un pilotage précis garantissant la fluidité de mouvement des vantaux, un silence de fonctionnement, une consommation réduite (<2W en mode veille) et une grande longévité.

Une alimentation secourue sera fournie pour mettre en sécurité la porte en cas de coupure de courant.

Dispositif Issue de Secours énergie mécanique intrinsèque (ouverture des vantaux en cas d’absence d’alimentation) selon CO 48 (Règlement de sécurité E.R.P) équipé d’un déclencheur manuel vert.

COMMANDES ET PARAMETRAGE

L’ensemble intègrera les éléments de connectivité de dernière génération suivants :

- Une architecture BUS CAN assurant une communication permanente entre les périphériques et limitant les interférences par son câblage simplifié. Il permettra la remontée rapide d’informations du système pour faciliter la maintenance et l’exploitation.

- Un pilotage à distance par smartphone en mode Bluetooth Low Energy (basse énergie) assurant la reconnaissance et la commande de chaque porte automatique

- Des fonctionnalités de paramétrages de la porte et ses périphériques, de consultation d’informations sur l’état de la porte, à distance, sans nécessité d’ouvrir le capot du caisson ;

- Une application multi-plateforme (Android 4.3+ / IOS 7+) dédiée à la configuration, au paramétrage, au diagnostic sur smartphone, permettant la création de 32 profils utilisateurs distincts.

- Une console à affichage digital disposée sur le capot ou murale, de type Naviblu CAN, permettant la visualisation de l’état de la porte

VANTAUX

Chaque vantail coulissant et semi-fixe sera constitué d’un châssis en profil aluminium de 38 mm d’épaisseur (finition laquage RAL ou argent anodisé), assemblé avec joint portefeuille non siliconé, de manière à permettre un changement rapide du vantail en cas de bris de glace. Les vantaux coulissants et semi-fixes API pourront être pivotés manuellement vers l’extérieur.

L’interstice anti-pincement latéral de 8 mm entre deux plans de coulissement sera respecté conformément à la norme EN16005.

Une vitrophanie sera apposée sur les vitrages pour visualisation des vantaux coulissants à 1100 mm et 1600 mm de hauteur.

Caractéristiques :

Poids max par vantail API :	 	1 x 100 kg

Passage libre : 				Largeur ______ mm x Hauteur ______ mm

Passage antipanique : 			Largeur ______ mm x Hauteur ______ mm

Vitrage : 				Feuilleté simple ou isolant

Finition caisson/vantaux : 		Laquage RAL réf.______ ou autre à préciser __________

Détections et sécurités :

Sécurité sur passage :	2 radars CAN IXIO DT intérieur/extérieur, radars hyperfréquence et rideaux infrarouges autocontrôlés conformes EN16005

Sécurité à l’ouverture : 	zones de refoulement sécurisées par 2 détecteurs CAN IXIO ST, détecteurs infrarouge actif autocontrôlés suivant les prescriptions de la norme EN16005

Options souhaitées :

- Verrouillage électrique bistable standard

- Verrouillage par serrure à crochet manuel à clés cylindre ou demi-cylindre sur vantail G38

- Verrouillage par crémone manuel à clés cylindre ou demi-cylindre sur vantail G38

- Télécommande infrarouge (pilotage et de paramétrage)

- Module intégré à effet sas pouvant gérer jusqu’à 3 portes de manière synchrone

GARANTIE

Le matériel bénéficiera d’une garantie installateur de 2 ans, pièces et main d’œuvre.

Le moteur et la logique de commande devront en outre bénéficier d’une possibilité de garantie constructeur étendue à 5 ans (2+3), sous réserve de souscription d’un contrat d’entretien.

REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES :

- Directives européennes : Compatibilité électromagnétique : directive 2014/30/UE, Machines : directive 2006/42/CE, Radio : directive 2014/53/UE

- EN 61000-6-3 CEM : émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et industrie légère.

- EN 61000-6-2 CEM : immunité pour les environnements industriels.

- EN 60335-1/-2-103 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

- EN 16005 Issue de Secours - Blocs-portes motorisés pour piétons : sécurité d'utilisation

REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Code du travail Article R.4224-22 et R111-19-2

- Arrêté du 1/08/06 Article 10 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées en E.R.P.

- Arrêté du 21/12/93 relatif aux portes et portails automatiques/semi automatiques sur lieux de travail §2.1b-c

- Règlement de sécurité E.R.P. / Arrêté du 21/12/93 relatif aux portes et portails automatiques et semi automatiques sur les lieux de travail Art 4.4 / GH24 §2 selon règlement de sécurité I.G.H.)